Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

Институт приборостроения, автоматизации и информационных технологий

Кафедра информационных систем и цифровых технологий

Дисциплина «Техническое и программное обеспечение 
автоматизированных систем»

Отчет к практической работе № 5

«Создание статического и динамического изображения»

Выполнил:

Студент группы 21ПГ

Василения Иван Валерьевич

Принял:

доцент кафедры 
приборостроения, метрологии и сертификации
Селихов Алексей Владимирович

Орёл 2026 год

Задание:

1. Взять за основу проект, созданный при выполнении второй лабораторной работы (статическое и динамической изображение), добавить каналы, которые передают значение стоимости продукта, расхода, суммарного расхода, суммарной стоимости продукта, периода генерации сигнала, удалить использовавшийся во второй лабораторной работе генератор. У всех каналов следует снять флаг использовать на панели обработка при редактировании канала.

2. Добавить, кнопки, при нажатии на которые будет вводиться стоимость продукта, период генерации уровня продукта в емкости, расход, объекты текст для отображения суммарного расхода продукта, стоимости израсходованного продукта, стоимости продукта, периода генерации уровня продукта в емкости, расхода и стоимости.

3. Добавить FBD диаграмму, генерирующую уровень продукта в емкости. Если период генерации меньше 10, то программа должна установить период равный 10. Программа должна возвращать отмасштабированный сигнал, то есть значения должны изменяться в заданном диапазоне.

4. Добавить программу ST, которая проверяет значение стоимости и расхода и производит расчеты. Если значение стоимости или расхода меньше 1, то устанавливает соответствующий параметр равным 1. Производит расчет суммарного расхода продукта и суммарной стоимости израсходованного продукта.